Задача 1. Трубопровод оборотной воды диаметром  = 500 мм и длиной L = 1000 м наполнен водой при давлении 400 кПа, и температуре воды 5 0C. Определить, пренебрегая деформациями и расширением стенок труб, давление в трубопроводе при нагревании воды в нем до 15 0C, если коэффициент объемного сжатия  = 5,18∙10-10 Па-1, а коэффициент температурного расширения  = 150 10-6 0С-1.

Решение. Находим объем воды в трубе при t = 5 0C:

W = 0,785∙0,52 1000 = 196,25 м3;

находим увеличение объема ΔW при изменении температуры:

ΔW = 196,25 10 150 10-6 = 0,29 м3;

находим приращение давления в связи с увеличением объема воды:

Δp = 0,29/(196,25 5,18 10-10) = 2850 кПа;

давление в трубопроводе после увеличения температуры:

400 кПа + 2850 кПа = 3250 кПа = 3,25 МПа.

Задача 2. Определить давление в водоотделителе вакуумной установки  и высоту подъема уровня  в трубке 1 гидрозатвора (см. рис.), если показания ртутного манометра  = 0,15 м;  = 0,8 м;  = 13,6 т/м3;  = 1 т/м3.

Решение:

Запишем условия равновесия для ртутного манометра для плоскости:

а) со стороны резервуара

б) со стороны манометра

тогда

p0 = 98,1 – 1∙9,81∙0,8 – 13,6∙9,81∙0,15 = 70,24 кН/м2 = 70,24 кПа

Таким образом, в резервуаре – вакуум, величина которого равна:

pв = pатм – p0 = 98,1 – 70,24 = 27,86 кПа

Условия равновесия трубки 1:

Задача 3.Определить силу гидростатического давления на поверхность BCD и построить эпюры распределения гидростатического давления. Эпюры горизонтальной и вертикальной составляющих.

Дано: R = 3 м; H = 10 м; B = 1 м.

Решение.

1. Для построения эпюры определяем величины избыточного давления:

pA = 0;

pB = ρg(H – 2R) = 1000∙9,81∙(10 – 2∙3) = 39240 Па = 39,24 кПа;

p1 = ρg(H – 32R) = 1000∙9,81∙(10 – 32∙3) = 53955 Па = 53,955 кПа;

pC = ρg(H – R) = 1000∙9,81∙(10 – 3) = 68670 Па = 68,67 кПа;

p2 = ρg(H – 12R) = 1000∙9,81∙(10 – 12∙3) = 83385 Па = 83,385 кПа;

pD = ρgH = 1000∙9,81∙10 = 98100 Па = 98,1 кПа.

Откладываем в масштабе полученные значения величины p. Соединив концы плавной линией, получим эпюру избыточного гидростатического давления.

2. Строим эпюры горизонтальной и вертикальной составляющих на поверхность BCD.

Горизонтальная составляющая силы давления воды на поверхность BCD:

Px = ρghcω,

hc – глубина погружения центра тяжести стенки BCD:

hc = H – R = 10 – 3 = 7 м;

ω – площадь проекции стенки BCD на вертикальную плоскость, нормальную направлению Px:

ω = 2RB = 2∙3∙1 = 6 м2.

Px = ρghcω = 1000∙9,81∙7∙6 = 412020 Н.

Вертикальная составляющая равна весу жидкости в объеме тела давления BCD:

Py = ρgW = ρgωBCDL;

ωBCD = πR22 = 3,14⋅322 = 14,13 м2;

Py = ρgωBCDB = 1000∙9,81∙14,13∙1 = 138615,3 Н.

Равнодействующая составляющих сил полного давления на поверхность BCD:

P = Px2+Py2 = 4120202+138615,32 = 434712 Н.

Задача 4. Определить показание дифференциального ртутного манометра (h). Поршни находятся в состоянии равновесия.

pман = 80 кПа; D = 20 мм; d = 15 мм; ρрт/ρв = 13,6.

Решение.

Составим уравнение равновесия давлений относительно плоскости сравнения, проведенной по уровню ртути в правом колене дифференциального ртутного манометра:

p1 + ρртgh = p2 + ρвgh;

p1 – p2 = (ρрт – ρв)gh,				(1)

где p1 = pман – показания манометра.

Давление, создаваемое поршнем слева:

p2 = Pω2 = p1ω1ω2 = p1πD24πd24 = p1D2d2.			(2)

Подставив уравнение (2) в уравнение (1), получим:

p1 – p1D2d2 = (ρрт – ρв)gh;

p1(1 – D2d2) = (ρрт – ρв)gh.

Откуда найдем показания дифференциального ртутного манометра:

h = p1(1−D2d2)(ρрт−ρв)g = 80000⋅(1−0,0220,0152)(13600−1000)⋅9,81 = – 0,5 м.

Знак минус означает, что уровень ртути в левом колене будет ниже уровня ртути в правом колене на величину h = 0,5 м.

Ответ: h = 0,5 м.

Задача 5. Определить скорость течения жидкости с помощью трубки Пито и диаметр трубы, если уровень жидкости в трубке поднялся на высоту .

= 0,09 м; Q = 0,02 м3/с

Решение:

Составим уравнение Бернулли для сечения I-I и II-II:

Определим площадь трубы:

откуда искомый диаметр трубы:

Ответ: V = 1,33 м/с; d = 0,14 м