Задание 1.

Трубопровод оборотной воды диаметром  и длиной L наполнен водой при давлении Р и температуре воды 5 0C. Определить, пренебрегая деформациями и расширением стенок труб, давление в трубопроводе при нагревании воды в нем до 15 0C, если коэффициент объемного сжатия  = 5,18∙10-10 Па-1, а коэффициент температурного расширения  = 150 10-6 0С-1.

Задание 2.

Определить давление в водоотделителе вакуумной установки  и высоту подъема уровня  в трубке 1 гидрозатвора (см. рис.), если показания ртутного манометра ; расстояние от ртути до поверхности воды ; плотность ртути  = 13,6 т/м3; плотность воды  = 1 т/м3.

Задание 3.

Определить силу гидростатического давления на поверхность BCD и построить эпюры распределения гидростатического давления. Эпюры горизонтальной и вертикальной составляющих.

Дано: уровень воды H = 10 м; радиус полуцилиндра R = 3 м; ширина фигуры B = 1 м.

Задание 4. Определить показание дифференциального ртутного манометра (h). Поршни находятся в состоянии равновесия. Манометр показывает давление pман = 80 кПа; диаметры поршней D и d ; отношение плотностей ртути и воды ρрт/ρв = 13,6.

Задание 5. Определить скорость течения жидкости с помощью трубки Пито и диаметр трубы, если уровень жидкости в трубке поднялся на высоту h1. Расход жидкости равен Q.

Таблица вариантов к заданиям 1 - 5

| Змінна | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| d, мм | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 460 | 500 | 540 |
| L, м | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
| P, кПа | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 |
| h1, м | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 |
| h2, м | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 |
| H, м | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| R, м | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| B, м | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
| D, мм | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| Q, м3/с | 0.01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0.1 |