Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Національний гірничий університет

кафедра збагачення корисних копалин

Методичні вказівки з курсу:

«Гідроаеромеханіка»

Склав:

к.т.н., доцент каф. ЗКК

Березняк О.О.

Дніпропетровськ 2016

Методические указания к выполнению задания по предмету «Гидроаэромеханика»

Выполнить аэродинамический расчет сушилки кипящего слоя для угля плотностью rМ = 1770 (кг/м3) при следующих условиях. Производительность сушилки равна GK = 7 т/ч высушенного материала. Влажность начальная 
WH = 6%, конечная WK = 0,4%. Диаметры частиц: минимальный dmin = 1 мм и максимальный dmax = 5 мм. Температура сушильного агента на входе ТА1 = 150 °С, на выходе - ТА2 = 90°С. Начальное влагосодержание воздуха: х1 = 0,01 кг/кг, на выходе из сушилки – х2 = 0,02146 кг/кг.

Рис.1. Технологическая схема сушильной установки

Влажный уголь шнековым питателем ШП, подается в слой продукта, “кипяшего”  на газораспределительной решетке в аппарате с кипящем слоем  АКС. Воздух, забираемый из атмосферы, подается газодувкой ГД в калорифер К, где нагревается за счет конденсации греющего пара до температуры 150°С, а затем поступает в подрешеточное пространство аппарата АКС. Выходя с большой скоростью из отверстий газораспределительной решетки, нагретый воздух псевдоожижает и высушивает слой материала. Высушенный продукт непрерывно выгружается дозатором Д  (шлюзовым разгрузчиком). Отработанный воздух очищается от унесенной пыли в циклоне Ц. Уловленная пыль непрерывно (или периодически) выгружается из циклона и вместе с высушенным углем в виде готового продукта направляется на склад или на дальнейшую переработку.

1. Материальный расчет

Производительность сушилки по сырому материалу:

GH=GK100−wK100−wH = 1,944×(100 – 6)/(100 – 0,4) = 1,835 кг/с,

где GK = 7000/3600 = 1,944 кг/с – производительность сушилки по высушенному материалу.

Количество испаряемой влаги:

W = GH – GK = 1,944 – 1,835 = 0,109 кг/с.

Расход сухого воздуха

L=W/(x2 – x1) = 0,109/(0,02146 - 0,01) = 9,51 кг/с.

# 2. Гидродинамический расчет сушилки.

### 2.1. Свойства воздуха на выходе из сушилки

Плотность воздуха на выходе из сушилки:

rt = 1,293×273/(273 + 90) = 0,97 кг/м3.

Вязкость воздуха при 90 °С:

μt=μ0273+СТ+СТ27332=

= 17,3×10-6×(273 + 124)(363/273)3/2/(363+124) = 21,6×10-6  Па×с,

где m0 = 17,3×10-6 Па×с – вязкость воздуха при 0° С [справочные данные],

C = 124 – вспомогательный коэффициент [справочные данные].

Кинематическая вязкость воздуха:

nt = mt/rt  = 21,6×10-6 /0,97 = 22,3×10-6 м2/с.

### 2.2. Рабочая скорость воздуха

Критерий Архимеда:

Ar=gdcp3ν2⋅ρМ−ρtρt =

=  9,8×0,0033/(22,3×10-6)2×(1770-0,97)/0,97 = 970916,

где rМ = 1770 кг/м3 – плотность материала.

Критерий Рейнольдса для рабочего режима:

Reр=Ar⋅ε4,7518+0,61Ar⋅ε4,75 =

= 970916×0,604,75/[18+0,61×(970916×0,604,75)1/2] = 436,2,

где e = 0,60 – порозность кипящего слоя [справочные данные].

Рабочая скорость воздуха:

vр = Reрnt/dср = 436,2×22,3×10-6/0,003 = 3,24 м/с.

### 2.3. Диаметр аппарата у газораспределительной решетки.

Площадь газораспределительной решетки:

Sр = L(1+x2)/(rtVр) = 9,51×(1+0,021)/(0,97×3,24) = 3,09 м2.

Диаметр аппарата:

D=Sр0,785 = (3,090/0,785)1/2 = 1,984 м

принимаем диаметр аппарата 2,0 м.

### 2.4. Высота кипящего слоя

Критерий Прандтля:

Pr = cmt/lt = 1000×21.6×10-6/0,035 = 0,62,

где lt = 0,035 Вт/(м×К) – теплопроводность воздуха [справочные данные].

Критерий Нуссельта:

Nu = 0,4(Reр/e)0,67Pr0,33 = 0,4×(436,2/0,60)0,67×0,620,33 = 28,2.

Коэффициент теплообмена:

a = Nult/d = 28,2×0,035/0,0030 = 329 Вт/(м×К)

Число единиц переноса:

m0=lntв1−tм2tв2−tм2 = ln[(150 – 85)/(90 – 85)] = 2,56.

Объем кипящего слоя:

Vсл = LcВm0/[aSуд(1 – e)],

где Sуд = 6/d = 6/0,0030 = 2000 м-1 – удельная поверхность.

Vсл = 9,51×1000×2,56/(329×2000×(1 – 0,60)] = 0,092 м3.

Высота слоя:

Нсл = Vсл/Sp = 0,092/3,090 = 0,030 м

По практическим данным обычно принимают высоту слоя

Нсл = 80d0 = 80×5,0 = 400 мм [справочные данные],

где d0 = 5,0 мм – диаметр отверстий.

Общая высота аппарата Н = 5Нсл = 5×400 = 2000 мм.

### 2.5. Проверка условия выноса из аппарата мелких частиц

Минимальный диаметр частиц 1 мм.

Критерий Архимеда для частиц с минимальным диаметром:

Armin=gdmin3ν2⋅ρМ−ρtρt = 9,8×0,00103/(22,3×10-6)2×(1770–0,97) /0,97 = 35960.

Критерий Рейнольдса:

Reвит=Ar18+0,61Ar = 35960/ (18 + 0,61×359601/2) = 269,0.

Скорость витания частиц:

vвит = 269,0×22,3×10-6/0,0010 = 6,00 м/с

Так как скорость витания частиц больше рабочей скорости воздуха, то можно использовать аппарат цилиндрической формы

### 2.6. Проверка условия псевдоожижения частиц максимального размера

Максимальный диаметр частиц 5 мм

Скорость воздуха у решетки:

vреш = vp(273+Т1)/(273+Т2) = 3,24×(273+150)/(273+90) = 3,8 м/с.

Скорость воздуха в отверстиях решетки:

vот = vреш / j = 3,8/0,1 = 38 м/с,

где j = 0,10 – доля живого сечения решетки [справочные данные].

Скорость псевдоожижения частиц максимального размера:

vкр(от) = vот / k = 38 / 2,5 = 15,1 м/с,

где k = 2,5 – число псевдоожижения.

Критерий Архимеда для частиц максимального размера

Armax=gdmax3ν2⋅ρм−ρtρt = 9,8×0,00503/(29,2×10-6)2×(1770-0,83)/0,83 = 3063836.

Параметры воздуха у решетки при 150 °С:

- плотность  rt = 1,293×273/(273+150) = 0,83 кг/м3

- вязкость mt= 17,3×10-6×(273+124) (423/273)3/2/(423+124) = 24,2×10-6 Па×c,

- кинематическая вязкость nt = mt/rt = 24,2×10-6 / 0,83 = 29,2×10-6 м2/с.

Критерий Рейнольдса:

Remax=Armax1400+5,22⋅Armax = 3063836/[1400+5,22×(3063836)1/2] = 290,8

Скорость газа, необходимая для ожижения частиц максимального размера:

vкр(max) = Remaxnt/dmax = 290,8×29,2×10-6 / 0,005 = 1,70 м/с.

Так как vкр(от) > vкр(max), то будет иметь  место псевдоожижение частиц максимального размера.